Утверждаю

Директор МКОУ

«Нижне-Инховская СОШ»

_________М.А.Джамалудинов

Акт

общего технического осмотра здания и сооружений

на территории МКОУ «Нижне-Инховская СОШ»»

Дата проведения осмотра 20  января  2021 года

Комиссией, назначенной приказом директора №21 от 10 января 2021 года

Населенный пункт: с.Нижнее Инхо

1. Название здания (сооружения) :здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нижне-Инховская средняя общеобразовательная школа »

2. Адрес: 368935,с.Нижнее Инхо Гумбетовского района РД

1. Общие сведения по строению

Год постройки: 1976 год

Количество надземных этажей: 1

Материал конструктивных элементов: ЗДАНИЕ – фундамент- из бутового камня и бетона ,наружные и внутренние капитальные стены –из бутового камня, перекрытия-деревянные, крыша-стропила деревянные,железо, полы- дощатые,  оконные проемы – металлопластик, дверные проемы – простые, деревянные, двери -деревянные,внутренняя отделка-отштукатурено

Водопровод: центральный

Отопление: центральное

Электроснабжение: центральное

Канализация: автономная

Горячее водоснабжение: водонагреватели

Электропроводка:скрытая,алюминевая

2 .Результаты осмотра зданий и сооружений и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Председателя – Магомедова  М.А.. – заместителя директора по УВР

Членов комиссии:

Ибномахсудов М.М.-замдиректора по ВР.

Пирмагомедова А.М. – завхоза школы

Назирбегова М.М. – пред.МК профсоюза,учитель фискультуры

Сайгидахмедов А.С. –бухгалтера  школы

произвела осмотр здания и сооружений на территории школы по вышеуказанному адресу

| № | Наименование сооружения | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание | Фундамент | Ленточный из бутового камня с бетоном, отдельные трещины в швах, износ 20%, возникли в результате естественного износа в процессе эксплуатации здания |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бутового камня с бетоном,разрушение заделки стыков,штукатурный слой отслаивается, сыпается ,имеются трещины в шкутатурном слое ,грибок внутри здания в верхней части стен, износ 60%. | Требуется капитальный ремонт штукатурки стен |
| 3 |  | Потолок | Потолок из ДВП,деформирован,образованы неровности поверхности,имеются углублении,крепление к каркасу не надежная,образованы щели,не соответствует требованиям пожнадзора,износ 55%. | Требуется замены потолка из ДВП гипсокардонными листами |
| 4 |  | Чердачные перекрытия | Деревянное,отепленное, . Огнезащитная обработка 2019года. | Требуется огнезащитной обработки |
| 5 |  | Электропроводка | Алюминевая,скрытая,сетевое напряжение 220В,1976 года монтажа,провода потеряли свои свойства,большинство розеток не работают,искрятся.Износ 90 % | Требуется полной замены электропроводки на новую ,более надежную. |
| 6 |  | Полы | Дощатые,стирание поверхности в ходовых местах – износ 5% |  |
| 7 |  | Окна | Полностью произведена замена по всему ОУ в 2015году. |  |
| 8 |  | Подвал | В удовлетворительном состоянии |  |
| 9 |  | Отопление | Проведен капитальный ремонт в 2020 году |  |
| 10 |  | Водопровод и канализация | Проведен капитальный ремонт в 2020 году |  |
| 11 |  | Двери | Двухстворчатые ,деревянные, потеряны защитные функции,деформированы и провисли,пропускает сквозняки,эксплуатируются с 1976 года ,дверные блоки закрываются не плотно, имеются люфт ,морально и физически устарели,износ 60% | Требуется полной замены всех дверных блоков и дверей |
| 12 |  | Освещение | Люминесцентные светильники , и лампы накаливания, отсутствует необходимое количество светильников,износ 65% | Требуется капитальный ремонт,замена всех светильников на светодиодные |
| 13 |  | Крыша | Металл, в 2015 году проведена полная замена шифера на металлопрофиль |  |
| 14 |  | Площадка и пешеходные дорожки | Грунтовая ,образованы неровности ,не соответствует Сан ПиН | Требуется бетонирования |

Выводы и предложения:

На основании данного акта  и объемов работ по выявленным недостаткам комиссия предлагает директору школы включить данные объемы ремонтно-строительных и специализированных работ в смету капитального ремонта школы в рамках проекта

« 100 школ»..

Подписи комиссии:                   Магомедов М.А.

Ибномахсудов М.М.

Пирмагомедов А.М.

Сайгидахмедов А.С.

Назирбегов М.М.